GateGuard

Kaçak Geçiş Tespit ve Güvenlik İhlali Bildirim Sistemi

Site Yönetim Kuruluna Sunulan Proje Teklif Dokümanı

| Doküman Türü | Proje Teklif ve Fizibilite Raporu |
| --- | --- |
| Hazırlanma Tarihi | 24.04.2026 |
| Sürüm | 1.0 |
| Hedef Kitle | Site Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Proje Adı | GateGuard — Akıllı Geçiş ve Güvenlik İzleme Sistemi |

# 1. Yönetici Özeti

GateGuard, sitemizin giriş–çıkış noktalarında ve ortak alanlarında yaşanan güvenlik ihlallerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş, mevcut altyapıyla tam uyumlu çalışan bir akıllı izleme sistemidir. Sistem, halihazırda kullanılmakta olan Moonwell MW-305 RFID kapı kontrol cihazından bağımsız olarak, kameralar üzerinden gerçek zamanlı plaka tanıma ve insan tespiti yaparak yetkisiz geçişleri otomatik olarak raporlar.

Bu doküman; mevcut güvenlik açıklarını, önerilen çözümün teknik mimarisini, beklenen faydaları ve uygulama planını site yönetim kurulunun değerlendirmesine sunar. Sistem; herhangi bir aylık abonelik ücreti gerektirmeyen, tek seferlik kurulum maliyetiyle sürekli çalışan, kurum içi kapalı ağda barındırılan bir yapıdadır.

# 2. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Sitemizin giriş güvenliği, RFID etiketli araç kartlarıyla çalışan Moonwell MW-305 sistemine dayanmaktadır. Bu sistem kart okutarak bariyer açma fonksiyonunu yerine getirmekle birlikte, aşağıdaki açıkları yapısal olarak içermektedir:

- Bariyer açıldığı sırada, kart okutmayan ikinci bir aracın ardı sıra giriş yapması (tailgating) tespit edilememektedir.

- RFID kartını başkasına devreden veya kayıp/çalınmış kart kullanan kişiler ile sahte plaka kullanımları kayıt altına alınamamaktadır.

- Kayıt altına alınan plaka–zaman eşleşmesi yapılmadığından, geçmişe dönük olay incelemelerinde manuel olarak saatlerce kamera kaydı taranmak zorunda kalınmaktadır.

- Yaya ihlalleri (duvar/çit aşımı, gece saatlerinde ortak alanlara izinsiz giriş) için otomatik bir uyarı mekanizması bulunmamaktadır.

Söz konusu açıklar, son aylarda site sakinleri tarafından yönetime iletilen güvenlik şikâyetlerinin temel kaynağı olarak görünmektedir.

# 3. Önerilen Çözüm: GateGuard Sistemi

GateGuard; mevcut kameraları kullanarak iki bağımsız modülde, 7/24 ve insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışan bir tespit ve uyarı platformudur.

## 3.1. Modül 1 — Kaçak Araç Tespiti

- Plaka Tanıma: Türk plakalarına özel optimize edilmiş yapay zekâ modeli (fast-ALPR) ile %96 doğruluk oranında plaka okuma.

- RFID Eşleştirme: Okunan plaka, Moonwell MW-305 veritabanındaki yetkili araç listesi ile gerçek zamanlı karşılaştırılır.

- Otomatik Alarm: Yetkisiz bir geçiş tespit edildiğinde güvenlik kulübesindeki ESP32 tabanlı siren ünitesi tetiklenir; aynı anda yönetim panelinde görsel uyarı belirir.

- Delil Arşivi: Her geçiş için plaka, tarih–saat, giriş/çıkış yönü ve fotoğraf otomatik kaydedilir. Geçmişe dönük arama ve filtreleme arayüzü sunulur.

## 3.2. Modül 2 — Yaya / Hırsızlık İhlali Tespiti

- İnsan Tespiti: YOLOv8 derin öğrenme modeli ile çoklu kamerada eş zamanlı kişi algılama.

- Bölge Tanımlama: Her kamera için yetkisiz geçişe kapalı poligon bölgeler (çatı, bahçe, otopark içi vb.) yönetici tarafından çizilebilir.

- Gece Modu: Kullanıcı tanımlı saat aralığında (örn. 23:00–06:00) sıkı izleme; gündüz saatlerinde sadece kritik bölgelerde uyarı.

- Oyalanma Tespiti: Belirli bir noktada ön tanımlı süreden uzun kalan kişi otomatik olarak işaretlenir.

- Video Klip Delili: Olay anına ait kısa video klip otomatik arşivlenir.

# 4. Teknik Mimari ve Veri Güvenliği

Sistem; site içinde konumlandırılan tek bir endüstriyel mini PC üzerinde çalışır. Hiçbir görüntü veya kişisel veri site dışına / bulut sağlayıcılarına gönderilmez. Mevcut IP kameralar (RTSP protokolü ile) ve mevcut Moonwell veritabanı doğrudan kullanılır; ek bir kamera veya kart sistemi alımı zorunlu değildir.

| Bileşen | Açıklama |
| --- | --- |
| Donanım | 1 adet endüstriyel mini PC (i5/i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, opsiyonel GPU). Mevcut IP kameralar. |
| Yazılım | Yerel sunucu uygulaması (FastAPI), web tabanlı yönetim paneli, otomatik başlangıç servisi. |
| Veritabanı | Yerel SQLite — şifrelenmiş ve yedekli. |
| Alarm Donanımı | ESP32 tabanlı röle modülü + siren / strobe lamba. |
| Ağ | Sadece site içi LAN. İnternet bağlantısı zorunlu değildir. |
| Erişim | Kullanıcı rolleri: Güvenlik (canlı izleme) / Yönetici (tüm fonksiyonlar). |

KVKK uyumu açısından; tüm görüntüler yalnızca yetkili rollerce görüntülenebilir, geçmiş kayıtlar yapılandırılabilir bir saklama süresi sonunda otomatik silinir, sistem giriş/çıkış işlemleri denetim kaydı (audit log) altında tutulur.

# 5. Beklenen Faydalar ve Risk Azaltımı

| Risk / İhtiyaç | GateGuard Çözümü |
| --- | --- |
| Kart okutmadan tailgating ile giriş | Plaka–RFID karşılaştırması; eşleşmeyen geçişte anlık siren + kayıt |
| Kayıp / devredilmiş kart kullanımı | Plaka beyaz listesiyle kontrol; kart sahibinden farklı plaka uyarısı |
| Geçmiş olay incelemesinde saatlerce kamera taraması | Plaka veya tarihle saniyeler içinde arama, ilgili fotoğraf + klip |
| Gece saatlerinde ortak alana izinsiz giriş | Yaya tespiti + bölge tanımı + gece modu uyarısı |
| Aylık bulut / abonelik gideri | Tamamen yerel; sıfır aylık ücret |

# 6. Uygulama Yol Haritası

| Faz | Süre | Faaliyetler |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Hafta | Donanım kurulumu, mini PC ağa entegrasyonu, kamera bağlantı testi, Moonwell veritabanı erişim doğrulaması. |
| 2 | 2. Hafta | Modül 1 (plaka tanıma) saha kalibrasyonu, ESP32 siren montajı, güvenlik personeli eğitimi. |
| 3 | 3.–4. Hafta | Modül 2 (yaya tespiti) bölge tanımları, gece modu ayarı, kullanıcı kabul testleri. |
| 4 | Sürekli | Aylık performans raporu yönetime sunulur; yazılım güncellemeleri kapalı ağ üzerinden gerçekleştirilir. |

# 7. Yatırım ve Geri Dönüş Değerlendirmesi

Sistemin maliyet kalemleri donanım (mini PC + alarm modülü) ve bir defaya mahsus kurulum hizmetinden ibarettir. Kesin tutarlar, sitemizin mevcut kamera sayısı ve kablolama ihtiyacına göre yönetim kurulu onayı sonrasında ayrıntılı bir teklifle sunulacaktır.

Yatırımın geri dönüşü, aşağıdaki kalemlerle değerlendirilebilir:

- Site sakinlerine yönelik hırsızlık vakalarının ve sigorta kayıplarının azaltılması.

- Güvenlik personelinin manuel kayıt taraması yerine olay yönetimine odaklanmasıyla operasyonel verim artışı.

- Aylık bulut hizmeti veya üçüncü parti yazılım abonelik giderinin sıfır olması.

- Olası bir adli soruşturmada saatler içinde delil sunabilme kapasitesi.

# 8. Sonuç ve Yönetim Kurulundan Talep

GateGuard; mevcut altyapıyı koruyarak, ek personel istihdamı gerektirmeden, sitemizin güvenlik standardını gözle görülür biçimde yükseltecek; site sakinlerinin huzurunu doğrudan etkileyen güncel açıkları kapatacak bir çözüm olarak değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’ndan talep edilen; projenin pilot uygulamaya alınmasının prensip olarak onaylanması ve ayrıntılı maliyet teklifinin hazırlanabilmesi için saha keşif çalışmasına yetki verilmesidir.

Saygılarımla,

Proje Sorumlusu