GateGuard

Donanım Kurulum Kılavuzu

Adım Adım Bağlantı, Yazılım Kurulumu ve İlk Test

| Doküman | Donanım + Yazılım Kurulum Kılavuzu |
| --- | --- |
| Hedef Kitle | Donanım deneyimi olmayan site yöneticisi |
| Kapsam | ESP32 + alarm modülleri kurulumu + GateGuard yazılım yapılandırması |
| Tahmini Süre | Donanım birleştirme: 1 saat · Yazılım kurulumu: 1-2 saat |
| Tahmini Bütçe | 500-700 TL (Türkiye perakende) |
| Tarih | 13.05.2026 |

# 1. Bu Doküman Kime?

Bu kılavuz, elektronik veya donanım deneyimi olmayan birinin GateGuard'ın alarm tarafını sıfırdan kurabilmesi için yazıldı. Lehim yok, programlama bilgisi gerekmiyor. Sadece bir tornavida, jumper kabloları ve birkaç vidayla tüm bağlantı yapılabilir.

Sitenizde halihazırda şunlar var varsayılıyor:

- Bir adet bilgisayar (PC veya mini PC), Windows kurulu.

- Bir veya birden fazla IP kamera (RTSP destekli, Dahua/Hikvision vb.).

- Çalışan bir Wi-Fi ağı (router) — kameralar ve PC aynı ağda.

Bu kılavuz yalnızca eksik olan kısmı — alarm sistemini — anlatır. Toplam ~500-700 TL'lik bir bütçe ve 2-3 saatlik bir mesai yeterlidir.

ÖNEMLİ: 220 volt elektrikle hiç temas etmeyeceksin. Tüm bağlantılar 12V veya 5V güvenli seviyede. Adaptörler 220V'yi düşürüp veriyor.

# 2. Sistem Nasıl Çalışıyor?

GateGuard üç ana parçadan oluşur:

- Bilgisayar (PC): Kameralardan görüntü alır, plakaları okur, izinsiz kişileri tespit eder. Bir alarm tetiklendiğinde Wi-Fi üzerinden komut gönderir.

- ESP32 + Röle: Güvenlik kulübesindeki minik kontrolcü. Wi-Fi'den komut alır, siren ve flaşörü tetikler.

- Siren + Strobe (kırmızı flaşör): Fiziksel uyarı verir. Yüksek sesli alarm + yanıp sönen ışık.

Olayların sırası: 1) Kamera bir izinsiz aracı veya kişiyi yakalar. 2) PC değerlendirir, alarm vermeye karar verir. 3) PC Wi-Fi üzerinden ESP32'ye 'alarm aç' komutu gönderir. 4) ESP32 röleyi tetikler, siren ve flaşör çalışır. 5) Operatör panelden 'Sustur' düğmesine basınca komut tersine işler.

# 3. Alacağın 7 Modül

Aşağıdaki listeyi siparişte veya hırdavata giderken yanına al. Hiçbiri özel marka gerektirmez — "X arıyorum" diye sorsan çalışan dükkanlar yönlendirebilir.

### 1. ESP32 DevKit Kartı  —  150-220 TL

- Nedir? Avuç içi büyüklüğünde, yeşil-mavi devre kartı. Üstünde minik Wi-Fi modülü ve USB girişi var.

- Ne işe yarar? Bilgisayar gibi kendi başına program çalıştırır. Wi-Fi'ye bağlanır. PC'mizden "alarm aç!" komutu geldiğinde elektrik sinyali üretir.

- Neye benzer? Telefon SIM kartından biraz büyük, kredi kartının yarısı kadar. Üstünde 'ESP32-WROOM-32' yazar.

- Ne almalıyım? "ESP32 DevKit V1 — 38 pin — USB" yazan herhangi biri. Robotistan, Direnç, Mertcanat'ta var.

- Not: USB-Micro veya USB-C kablosu ürüne göre değişir; satın alırken sor (ayrı 20 TL).

### 2. 1-Kanal 5V Röle Modülü  —  25-45 TL

- Nedir? Kibrit kutusu büyüklüğünde, üstünde mavi renkli bir 'ses çıkaran kutucuk' (röle) ve birkaç pin olan kart.

- Ne işe yarar? Elektronik anahtar. ESP32'den gelen küçük sinyali, 12V'lik sireni açıp kapamak için kullanır. Çat sesi çıkarır.

- Neye benzer? Üzerinde '5V 1 Channel Relay Module' yazar. 3 vidalı terminal var: COM, NO, NC.

- Ne almalıyım? "5V 1 kanal röle modülü Arduino uyumlu". Opto-izolasyonlu olanı tercih et (Optocoupler yazar).

### 3. 12V DC Siren  —  100-200 TL

- Nedir? Klasik güvenlik sireni. Yumurta büyüklüğünde, plastik, 100-120 dB ses.

- Ne işe yarar? Alarm anında yüksek sesli uyarı verir. Caydırıcıdır.

- Neye benzer? Bisiklet kornası boyutunda, plastik koruyucu içinde. İki kablo çıkar (kırmızı +, siyah -).

- Ne almalıyım? "12 Volt DC Siren — güvenlik sireni" → online (Trendyol, Hepsiburada) veya hırdavatçı.

- Not: 220V değil, 12V DC olduğundan emin ol! Kutuda "12V DC" yazılı olmalı.

### 4. 12V Strobe Işık (Kırmızı LED)  —  60-150 TL

- Nedir? Yanıp sönen kırmızı LED flaşör.

- Ne işe yarar? Görsel uyarı; gece uzaktan görünür.

- Neye benzer? Bisiklet arka stop lambasından biraz büyük, polis ışığı gibi. Dış mekana dayanıklı.

- Ne almalıyım? "12V Strobe Işık LED Kırmızı dış mekan". IP54 veya üstü tercih.

### 5. 12V 2A DC Adaptör  —  50-90 TL

- Nedir? Modem adaptörüne benzeyen güç kaynağı; 220V prizden 12V çıkarır.

- Ne işe yarar? Sirenin ve strobe'un 12V'sini sağlar.

- Neye benzer? Avuç içi büyüklüğünde plastik kutu, sonunda iki kablo veya yuvarlak jak.

- Ne almalıyım? "12V 2A DC Adaptör". Modemcide / hırdavatta bulunur. Tercihen vida terminalli, yoksa jakı kesilebilir.

- Not: 1A bile yeterli (siren+strobe ~300mA çeker), 2A güvenlik payı.

### 6. 5V USB Adaptör + Kablo  —  0-50 TL

- Nedir? Telefon şarjı.

- Ne işe yarar? ESP32'yi besler.

- Neye benzer? Bilinen telefon şarjı.

- Ne almalıyım? Evdeki eski telefon şarjı yeterli (sıfır TL!). Yeni alırsan herhangi bir 5V/1A telefon şarjı.

- Not: ESP32'nin USB girişine uyduğundan emin ol (USB-Micro veya USB-C).

### 7. Erkek-Dişi Jumper Kabloları  —  15-30 TL

- Nedir? İnce renkli kablolar, uçlarında metal pin.

- Ne işe yarar? Lehim yapmadan ESP32 ile röle arasını bağlar.

- Neye benzer? Plastik kaplı 20 cm renkli kablo, ucunda 3-4 mm metal çubuk.

- Ne almalıyım? "Dupont kablo 20cm Erkek-Dişi 40'lı set". Online ~20 TL.

- Not: Erkek-Dişi olduğundan emin ol (bir uç pin, diğer uç delik). Karışık set de olur.

### Ekstra (önerilir): Wago Klemens — 10-20 TL

İki veya daha fazla kabloyu lehimsiz birleştiren plastik klips. Sirenin (+) ve strobe'un (+) ucunu, röleden gelen tek kabloya bağlamak için. Şeker büyüklüğünde plastik; kabloyu sokunca tutan kıskaç. Yoksa kabloları iç içe büküp izolasyon bandıyla sarabilirsin ama wago çok daha temiz.

## Toplam Bütçe

| Senaryo | Tutar |
| --- | --- |
| En ucuz (mevcut telefon şarjı + AliExpress) | ~300-400 TL |
| Pratik (Türkiye perakende, hızlı temin) | ~500-700 TL |
| Önerilen (yedek + proje kutusu + UPS) | ~2.500-3.000 TL |

## Öneri: Yedek + Plastik Kutu (Toplam +250 TL)

- Yedek ESP32 + röle (~200 TL): Saha problemine karşı hemen değiştirebilesin.

- Proje kutusu (~30-60 TL): ESP32 ve röleyi tek kutuya monte et — toz ve su sıçramasından korur.

- 1A cam sigorta (~5 TL): 12V devresine eklenirse kısa devre güvenliği.

# 4. Bağlantı Şeması — Hangi Kablo Nereye?

LEHİM YOK: Tüm bağlantılar jumper kabloları takarak ve tornavida ile vidaları sıkıştırarak yapılır. Lehim havyası gerekmez.

## Mantığı Önce Anlayalım

12V'lik adaptörü direkt sirene takarsan sürekli çalar. Adaptör ile siren arasına bir röle (elektronik anahtar) koyarsak, röle 'açık' iken siren susar, 'kapalı' iken çalar.

Röleyi de ESP32 kontrol ediyor. ESP32'ye komut PC'den Wi-Fi ile gelir. Zincir şöyle:

PC  →  Wi-Fi  →  ESP32  →  Röle  →  Siren + Strobe

## Görsel Şema

[ Prizden 220V çıkıyor → Adaptörler 12V ve 5V'a düşürüyor ]
220V Priz #1 ───[ 5V USB adaptör ]───[USB kablo]─→ ESP32 USB girişi
                                                       │
                                                       ▼
                         ┌──────── ESP32 ────────┐
                         │  GPIO 4 (sinyal çıkışı)│ ── jumper ── IN  ┐
                         │  GND   (toprak)        │ ── jumper ── GND │ RÖLE
                         │  5V    (besleme)       │ ── jumper ── VCC ┘
                         └────────────────────────┘
220V Priz #2 ───[ 12V 2A adaptör ]
                       │ (+)              ┌─── COM
                       └──────────────────┤
                                          │  NO ─── (siren+ ve strobe+)
                       ┌──────────────────┤
                       │ (-)              └ (kontaklar — açılır/kapanır anahtar)
                       │
                       ├──── SİREN  (-)
                       └──── STROBE (-)

## 5 Adımda Bağlantı

### Adım 1: ESP32'yi Röle'ye Bağla (3 jumper kablo)

ESP32 kartının kenarında küçük metal pinler dizili; her pin üstünde yazısı var. 3 jumper al, aşağıdaki gibi tak:

| Jumper | ESP32 ucu (pin yazısı) | Röle modülü ucu |
| --- | --- | --- |
| Mavi (örn.) | GPIO 4 veya D4 | IN |
| Siyah | GND | GND |
| Kırmızı | 5V veya Vin | VCC |

Jumper'ın bir ucu pin (erkek), diğer ucu delik (dişi). Erkek ucu ESP32'ye, dişi ucu röle'ye takarsın. Tıpır tıpır geçer, zorla itme.

### Adım 2: 12V Adaptörü Hazırla

12V adaptörü prize TAKMA henüz. Ucundaki yuvarlak DC jak'ı (varsa) makasla kes, kablo iki damar göreceksin:

- (+) artı kablo — genelde kırmızı veya beyaz çizgili

- (-) eksi kablo — genelde siyah veya düz

Hangisinin hangisi olduğu adaptörün üstünde küçücük yazıyla yazılı olabilir, yoksa multimetreyle ölçülür.

### Adım 3: 12V (+) → Röle COM

Röle modülünün üstünde 3 vidalı terminal var: NC, COM, NO. Tornavidayla COM'un vidasını gevşet, 12V (+) kabloyu içeri sok, vidayı sıkıştır. Çekiştirip kontrol et çıkmasın.

### Adım 4: Röle NO → Siren+Strobe (+)

Röle'nin NO terminalinden 50 cm tek damar kablo çık (jumper'ın artakaldığı bile olur). Bu kablo wago klemense gider:

- Wago klemensin ilk deliğine: NO'dan gelen kablo.

- İkinci deliğe: Sirenin (+) kablosu.

- Üçüncü deliğe: Strobe'un (+) kablosu.

Wago'nun kolunu indir, kabloları kıstırır. Hepsi birbirine bağlanır.

### Adım 5: Siren+Strobe (-) → 12V Adaptör (-)

İkinci bir wago klemens al:

- Adaptörün (-) ucu → birinci delik

- Sirenin (-) ucu → ikinci delik

- Strobe'un (-) ucu → üçüncü delik

KONTROL: İlk açılışta siren çalmamalı. Eğer çalıyorsa NO ile NC karışmış demektir, kabloyu COM'dan NC'ye al, NO'da olanı NC'ye yer değiştir.

# 5. ESP32 Firmware Yükleme (Yazılım)

ESP32'nin bir kez programlanması gerek. Bilgisayar başına 1 saatlik iş, ileride bir daha yapmazsın.

## 5.1. Arduino IDE Kur (Bedava)

- Tarayıcıdan arduino.cc adresine git → "Software" → "Arduino IDE 2.x" Windows installer'ı indir.

- Kurulum sırasında çıkan sürücü onaylarını kabul et.

- Arduino IDE'yi aç.

## 5.2. ESP32 Desteği Ekle

- File → Preferences menüsünü aç.

- "Additional Boards Manager URLs" kutusuna şunu yapıştır:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- OK ile kapat. Tools → Board → Boards Manager... menüsüne gir, arama kutusuna "esp32" yaz, "esp32 by Espressif Systems" paketini Install et (~150 MB).

## 5.3. ESP32'yi PC'ye Bağla

- USB kablo ile ESP32'yi bilgisayara tak. Windows yeni bir COM portu göstermeli (Aygıt Yöneticisi'nde Ports altında, örn. COM3).

- COM port görünmüyorsa: ESP32'nin USB-Serial çipi için sürücü gerekli. Kart üstündeki çipte "CH340" yazıyorsa CH340 driver, "CP2102" yazıyorsa CP2102 driver yükle (Google'dan ücretsiz).

- Arduino IDE'de Tools → Board → "ESP32 Dev Module" seç.

- Tools → Port → COM3 (sizdeki COM numarası).

## 5.4. Kodu Aç ve Wi-Fi Bilgilerini Yaz

- File → Open → projede esp32/esp32_relay.ino dosyasını aç.

- Kodun başında, 21-22. satırlarda Wi-Fi bilgilerini gör. Site Wi-Fi'sine göre düzenle:

const char* WIFI_SSID     = "SITE_WIFI_ADI";
const char* WIFI_PASSWORD = "SITE_WIFI_SIFRESI";

## 5.5. Yükle (Upload)

- Sketch → Upload (yukarı ok düğmesi). 30-60 sn sürebilir.

- "Done uploading" mesajını gör.

- Tools → Serial Monitor menüsünü aç. Sağ alt köşede "115200 baud" seç.

- Ekranda "Connecting to WiFi..." sonra "IP address: 192.168.X.Y" yazmalı. BU IP'Yİ NOT ET — sistem bunu kullanacak.

## 5.6. Tarayıcıdan Test Et

- PC'den herhangi bir tarayıcı aç. Adres çubuğuna sırayla şunları yaz:

- http://ESP32_IP/status  → ekrana {"relay":"off"} JSON dönmeli

- http://ESP32_IP/alarm/on  → SİREN ÇALMALI + STROBE YANMALI

- http://ESP32_IP/alarm/off  → Susmalı

BAŞARI: Bu üç komut çalışıyorsa donanım kurulumu tamam, GateGuard yazılım kurulumuna geçebilirsin.

## 5.7. ESP32'ye Sabit IP Ver

Router her açılışta ESP32'ye farklı IP verebilir. GateGuard'ın sabit bir IP'ye bağlanması için router'dan DHCP rezervasyonu yap:

- Tarayıcıdan router admin paneline gir (genelde 192.168.1.1 veya 192.168.0.1).

- "DHCP" / "Bağlı Cihazlar" listesine git. ESP32 cihazını bul (MAC adresi Serial Monitor'da yazılıdır).

- "DHCP Reservation" / "IP Adresini Sabitle" seçeneğiyle istediğin IP'yi (örn. 192.168.1.50) ata.

- ESP32'yi yeniden başlat (USB'yi çıkar-tak), yeni IP'ye bağlanmalı.

# 6. GateGuard Yazılımı Kurulumu

PC'de GateGuard zaten kuruluysa atla. İlk kurulum yapacaksan KURULUM.md dosyasını da takip et.

## 6.1. Ön Hazırlık

- Python 3.11+ kurulu olmalı (python.org'dan).

- Microsoft Access Database Engine 2016 kur (64-bit) — Moonwell MDB okuması için. Microsoft sitesinden bedava: microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

- PowerShell aç, proje klasörüne git.

- Bağımlılıkları yükle:

pip install -r requirements.txt
# veya
uv sync --extra intrusion

## 6.2. .env Dosyasını Düzenle

Proje klasöründe .env dosyasını metin editöründe aç. Aşağıdakileri kendi değerlerinle güncelle:

# Modül 1 — bariyer kamerası
RTSP_URL=rtsp://admin:SIFRE@192.168.1.101:554/cam/realmonitor?channel=1
# ESP32 alarm modülü
ESP32_IP=192.168.1.50
MOCK_MODE=false
# Moonwell MDB (varsa)
MDB_PATH=C:\Moonwell\users.mdb
# Modül 2 — yaya tespiti
ENABLE_INTRUSION_MODULE=true
USE_GPU_FOR_PERSON=auto
INTRUSION_CONFIDENCE=0.30
# Auth — boş bırak, ilk başlatmada otomatik üretilir
GATEGUARD_TOKEN=

## 6.3. (Performans) ONNX Model Üret — 1 Kez

YOLO modelini ONNX'e çevirirsek CPU'da 2-3 kat hızlanır. PowerShell'de:

python scripts/export_onnx.py --benchmark

Sonunda models/yolov8n.onnx üretilir. .env'ye ekle:

YOLO_PERSON_MODEL=models/yolov8n.onnx

## 6.4. İlk Başlatma

- start.bat dosyasına çift tıkla. Konsolda 'GateGuard başlatılıyor...' mesajı görmeli.

- Tarayıcı otomatik açılır, http://localhost:8000 adresine gider.

- İlk açılışta token üretilir, data/auth_token.txt dosyasında saklanır. Bu dosyayı aç, içindeki uzun karakter dizisini kopyala, tarayıcıdaki giriş kutusuna yapıştır.

- "Beni Hatırla" işaretliyse bir daha istemez (tarayıcı localStorage'a kaydeder).

# 7. Kameraları Tanıtma ve Bölge Çizme

GateGuard panelinden:

## 7.1. Kamera Ekleme

- Üst menüden 📹 ikona veya /cameras adresine git.

- "Yeni Kamera" düğmesi → her kamera için:

- Ad: Örn. "Bariyer", "Bahçe Duvarı", "Otopark"

- RTSP URL: Kameradan aldığın stream adresi (kullanıcı:şifre@IP:port/yol)

- Rol: 'plate' (sadece plaka) / 'intrusion' (sadece kişi) / 'both' (ikisi de)

## 7.2. Bölge Çizme (Sadece Modül 2 kameraları için)

- Üst menüden 🌙 (Gece İzleme) → kamerayı seç → "Bölge Düzenle" düğmesi.

- Canlı görüntü üstüne istediğin sayıda nokta tıklayarak poligon (kapalı alan) çiz.

- Bölgenin ayarları:

- Sadece gece aktif: Gündüz tetiklenmesin (örneğin bahçede bekçi varsa)

- Loitering süresi: Kaç saniye bölgede kalırsa alarm? (varsayılan 1 sn)

- Hareket fallback (perimeter): Duvar üstü için aktif et. YOLO insan tanımasa bile süpheli hareketi yakalar (kedi/köpek hariç)

- "Kaydet" butonuyla bitir.

## 7.3. Test

- Özet panelde canlı kamera grid'inde kameraları görmeli; FPS 1.5-3 olmalı.

- Bölgenin içinden geç — birkaç saniye sonra alarm tetiklenmeli. Tetiklenmezse loitering süresini düşür veya güven eşiğini ayarla.

# 8. İlk Test Senaryoları

Donanım + yazılım kurulu, kameralar tanıtılı. Şimdi sistemin gerçek senaryolarda doğru çalıştığını sınamalısın.

## 8.1. Siren Testi (Donanım)

- GateGuard panelden Özet sayfasında "Hırsızlık Alarmı" toggle'ı açık olmalı (yeşil).

- Tarayıcıdan elle alarm tetikle: http://ESP32_IP/alarm/on → siren çalmalı.

- Panelden "SUSTUR" butonuna bas → siren susmalı.

## 8.2. Plaka Testi (Modül 1)

- Bir aracı bariyere yaklaştır. Panel sağ üstte "Geçişler" tabına bak.

- Plaka okunmalı, doğruysa "Yetkili" yeşil işaretle, değilse "Kaçak" kırmızı + SİREN ÇALMALI.

- Birkaç araç dene (yetkili + yetkisiz). Plakaların doğru okunduğunu kontrol et.

## 8.3. Yaya Testi (Modül 2)

- Geceleyin / perimeter bölgesi içinden bir kişi geçsin.

- Birkaç saniye içinde alarm tetiklenmeli + screenshot + 15 sn video klip kaydedilmeli.

- Galeride veya "Gece İzleme" sayfasında olayı bul, oynat. Doğruluk kontrolü yap.

## 8.4. Hayvan Testi (Yanlış Alarm)

- Bölge içine bir kedi/köpek girsin.

- Alarm TETİKLENMEMELİ — sistem hayvan-insan ayrımı yapmalı.

- Tetiklenirse: classifier güven eşiğini yükselt veya bölgeyi yer seviyesinden uzak tut (duvar üstü ideal).

## 8.5. Bağlantı Kesilme Testi

- ESP32'nin USB kablosunu çıkar.

- 2-3 dakika içinde panelde kırmızı banner çıkmalı: "Siren bağlantısı yok!"

- USB'yi geri tak → 1 dk içinde banner kaybolmalı.

# 9. Sorun Giderme (FAQ)

### S: Siren sürekli çalıyor, alarm tetiklemese de durmuyor

C: Röle modülü 'low-level trigger' tipinde. ESP32 firmware'inde RELAY_ON_STATE sabitini LOW yap (esp32_relay.ino içinde), tekrar Upload et. Veya kabloları COM-NO yerine COM-NC'ye al.

### S: ESP32 IP almıyor, Wi-Fi'ye bağlanmıyor

C: 1) Wi-Fi SSID/şifreyi tekrar kontrol et (büyük-küçük harf duyarlı). 2) Site Wi-Fi 5GHz olabilir; ESP32 sadece 2.4GHz destekler — router'ı 2.4GHz'e ayarla veya ayrı bir 2.4GHz SSID aç. 3) Kulübeye Wi-Fi sinyali yetersiz olabilir; Range Extender şart.

### S: Tarayıcıdan ESP32 IP açılmıyor

C: PC ve ESP32 aynı ağda mı kontrol et. PC'den 'ping 192.168.1.50' cevap verir mi? Vermezse router'da MAC filtering / firewall'a bak.

### S: Kameralardan görüntü gelmiyor

C: RTSP URL doğru mu? Kullanıcı:şifre@ kısmı kameraya tanımlı mı? VLC ile aynı URL'yi açıp test et.

### S: Plaka çok düşük güvenle okunuyor

C: .env'de INTRUSION_CONFIDENCE değil, plaka için ALPR ayarları geçerli. Kameranın açısı düşür (60° altı), gece görüş kalitesini artır.

### S: Sistem yavaş çalışıyor (FPS 1'in altı)

C: ONNX modeli kullan: scripts/export_onnx.py + YOLO_PERSON_MODEL=models/yolov8n.onnx. Kamera sayısını azalt veya çözünürlüğü 720p'ye düşür.

### S: Disk doluyor

C: Retention sweeper otomatik silmeli. Manuel: ayarlardan INTRUSION_RETENTION_DAYS değerini 30'a düşür.

### S: Token unutuldu, panele giremiyorum

C: PC'de data/auth_token.txt dosyasını aç, içindeki kodu kopyala.

### S: Siren çalıyor ama kimse yok (yanlış alarm)

C: Bölge sınırını daha sıkı çiz. Loitering süresini yükselt. Güven eşiğini (INTRUSION_CONFIDENCE) 0.30 → 0.35'e çıkar.

### S: Sistem alarm verdiği halde fiziksel siren çalmıyor

C: 1) ESP32 Wi-Fi'de mi (Serial Monitor'da bak). 2) Adaptör fişe takılı mı? 3) Manuel test: http://ESP32_IP/alarm/on tarayıcıdan çağrıldığında çalıyor mu?

# 10. Hızlı Referans Kartı

Bu sayfayı yazdırıp PC'nin yanına as. Sahada en sık ihtiyaç duyacağın bilgi.

## Önemli IP Adresleri

| Cihaz | IP (örnek) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| GateGuard PC | 192.168.1.10 | Yönetim paneli |
| ESP32 (siren) | 192.168.1.50 | Alarm modülü |
| Kamera 1 (bariyer) | 192.168.1.101 | Plaka kamerası |
| Kamera 2 (perimeter) | 192.168.1.102 | Yaya kamerası |
| Kamera 3 (opsiyonel) | 192.168.1.103 | Ek kamera |

## Kritik Komutlar

# Sunucuyu başlat (PC'de)
start.bat

# Tarayıcıdan panel
http://localhost:8000

# Siren elle test
http://192.168.1.50/alarm/on
http://192.168.1.50/alarm/off

# Sistem sağlık kontrolü
http://localhost:8000/api/health

# Logları canlı izle (PowerShell)
Get-Content data\logs\app.log -Wait -Tail 50

# Token'ı oku
type data\auth_token.txt

## Klavye Kısayolları

| Tuş | İşlev |
| --- | --- |
| 1 / 2 / 3 / 4 | Tab değiştir (Özet / Canlı / Geçmiş / Galeri) |
| S | Alarmı sustur |
| R | MDB sync |
| T | Tema değiştir (gece/gündüz) |
| ? | Bu yardım penceresi |
| Esc | Modal kapat |

## Acil Durum

- Siren susmuyor → Panelde "SUSTUR" butonu. Çalışmazsa → ESP32'nin USB güç adaptörünü prizden çek.

- Sistem cevap vermiyor → start.bat'ı kapat, yeniden çalıştır.

- Tarayıcı açılmıyor → http://localhost:8000 adresini elle yaz.

- Hiçbir şey çalışmıyor → PC'yi yeniden başlat. start.bat'ı bilgisayar açıldığında otomatik çalışacak şekilde Görev Zamanlayıcısına ekle.

YEDEKLEME: Her hafta data/gateguard.db dosyasının kopyasını al. Bir USB belleğe veya yöneticinin e-postasına gönder. Bu kayıt corruption olursa kurtarman imkansız değil ama can sıkıcı olur.