GateGuard

Saha Test Rehberi

Kamera Video Örnekleriyle Modül 1 ve Modül 2 Doğrulama

| Doküman | Test Senaryoları ve Kabul Kriterleri |
| --- | --- |
| Hedef Kitle | Sistem yöneticisi / sahada test eden kullanıcı |
| Test Yöntemi | Gerçek IP kamera kayıtlarıyla offlıne doğrulama |
| Modüller | M1: Kaçak Araç Tespiti · M2: Kaçak İnsan Tespiti |
| Tarih | 08.05.2026 |

# 1. Genel Bakış ve Test Felsefesi

Bu rehber, GateGuard sisteminin sahada doğru çalıştığını kanıtlamak için yapılması gereken kontrollü testleri tarif eder. Stratejimiz "laboratuvarda tahmin et, sahada doğrula" değil; "saha kayıtlarıyla yeniden oynat ve sayısal sonuç çıkar"dır.

Bu sayede:

- Aynı video farklı parametrelerle defalarca işlenebilir — tek bir saha denemesinde mahsur kalmazsınız.

- Yapılan her ayar değişikliğinin etkisi sayısal olarak görülebilir (recall, precision, F1).

- Hatalı tespitlerde tam olarak hangi karenin yanıltıcı olduğu işaretlenir, kalibrasyon kolaylaşır.

- Yönetim kuruluna sunulacak kanıt seti otomatik birikir.

ÖNERİ: İlk hafta için en az 30 gerçek geçiş + 20 farklı yaya senaryosu kaydedin. Bu set sisteme "sahaya özgü doğru parametreleri" öğretmenizin temelidir.

# 2. Gerekli Ekipman ve Hazırlık

| Bileşen | Açıklama |
| --- | --- |
| Bilgisayar | Windows + GateGuard kurulu (start.bat ile çalışıyor olmalı). 8 GB+ RAM önerilir. |
| ffmpeg | Komut satırı video aracı — RTSP yakalama ve format çevirme için. Yol: C:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe |
| VLC (alternatif) | ffmpeg yerine grafiksel arayüzle de RTSP kaydı alınabilir. |
| Kamera erişimi | RTSP URL'si (kullanıcı adı + parola dahil). Örnek format: rtsp://admin:sifre@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1 |
| Boş klasör | C:\GateGuard-Tests\ — kayıtlar ve test sonuçları için |
| Test bilgisayar | Sunucu zaten çalışıyor olmalı. Tarayıcıdan http://localhost:8000 açılabilir olmalı. |

ffmpeg kurulu olduğunu doğrulamak için PowerShell açıp şunu yazın:

ffmpeg -version

Çıktıda "ffmpeg version 6.x ..." görüyorsanız hazırsınız.

# 3. IP Kameradan Video Kaydetme

Sistemi gerçek koşullarda test etmek için sahaya benzeyen kayıtlar gerekir. İki yöntem tarif edilmiştir; ffmpeg yöntemi daha hızlı ve betikleştirilebilir, VLC yöntemi grafik arayüz ister.

## 3.1. Yöntem A — ffmpeg (önerilen)

PowerShell açın ve C:\GateGuard-Tests\ klasörüne girin:

cd C:\GateGuard-Tests

Tek bir kameranın 60 saniyelik kaydını alma:

ffmpeg -rtsp_transport tcp -i "rtsp://admin:SIFRE@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1" ^
  -t 60 -c copy -y test_giris_01.mp4

Açıklamalar:

- -rtsp_transport tcp UDP yerine TCP kullan (paket kaybını engeller)

- -t 60 60 saniye kaydet

- -c copy kameradan gelen H.264 stream'i yeniden encode etmeden kopyala (CPU yormaz)

- -y aynı isimde dosya varsa üstüne yaz

### Sürekli kayıt (timestamp ile)

Sahada bekleyip ilginç anlar yakalanacaksa segmentli sürekli kayıt:

ffmpeg -rtsp_transport tcp -i "rtsp://admin:SIFRE@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1" ^
  -c copy -f segment -segment_time 300 -reset_timestamps 1 ^
  -strftime 1 "saha_%Y%m%d_%H%M%S.mp4"

Bu komut her 5 dakikada bir yeni dosya yaratır (saha_20260425_143000.mp4 gibi). Ctrl+C ile durdurulur.

### Kalite/boyut dengesi

Kayıtları paylaşmak veya küçültmek isterseniz bitrate düşürebilirsiniz:

ffmpeg -i test_giris_01.mp4 -c:v libx264 -preset veryfast -crf 28 ^
  -an test_giris_01_small.mp4

- crf 28 yaklaşık 30-50% boyut, görüntü kalitesi yeterli

- -an sesi at (zaten sessiz CCTV)

## 3.2. Yöntem B — VLC ile Grafik Arayüzden

- VLC'yi açın → Medya menüsü → Ağ Akışı Aç…

- RTSP URL'sini yapıştırın: rtsp://admin:SIFRE@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1

- "Oynat" butonunun yanındaki oka tıklayıp "Dönüştür"ü seçin.

- Profil: Video — H.264 + MP3 (MP4) — uygun.

- Hedef dosyaya bir isim verin (örn: test_giris_01.mp4) ve "Başlat"a basın.

- Yeterli süre kaydettikten sonra VLC'de oynatımı durdurun → kayıt tamamlanır.

## 3.3. Hangi Kayıtları Almalısınız?

Test setiniz mümkün olduğunca çeşitli durumları kapsamalı. Aşağıdaki tabloyu boş bir Excel'e kopyalayıp her satır için kayıt aldığınızda işaretleyin:

### Modül 1 — Kaçak Araç Senaryoları

| # | Senaryo | Beklenen | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yetkili araç gündüz giriş | Kayıt evet, alarm hayır, yön=giriş | 30s |
| 2 | Yetkili araç gündüz çıkış | Kayıt evet, alarm hayır, yön=çıkış | 30s |
| 3 | Yetkili araç gece giriş (far ışığı var) | Kayıt evet, alarm hayır | 30s |
| 4 | Yetkili araç plaka kirli/çamurlu | Plaka okunmasa bile sistem çökmemeli | 30s |
| 5 | Yetkisiz araç (misafir/kurye) giriş | Kayıt evet, ALARM evet, yön=giriş | 30s |
| 6 | Yetkisiz araç ardı sıra giren ikinci araç (tailgating) | İkinci araç ALARM tetiklemeli | 60s |
| 7 | Aynı plaka kısa aralıkla 2 kez | Tek geçiş kaydı (cooldown çalışmalı) | 60s |
| 8 | Plaka açısı eğik / 30°+ | Plaka okunmasa bile sistem çökmemeli | 30s |
| 9 | Motorsiklet (plaka küçük) | Mümkünse okusun, okumazsa pas geçsin | 30s |
| 10 | Yağmur / sis | Sistem stabil çalışmalı (FPS düşmesin) | 60s |

### Modül 2 — Kaçak İnsan Senaryoları

| # | Senaryo | Beklenen | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tek kişi tanımlı bölgeye girer (gece) | ALARM, screenshot, klip kaydı | 60s |
| 2 | Tek kişi tanımlı bölgeden geçer (gündüz, gece-modu zone) | Alarm yok (gündüz) | 60s |
| 3 | İki kişi aynı anda bölgeye girer | ALARM (max 1 olay, cooldown) | 60s |
| 4 | Kedi / köpek bölgeye girer | Alarm yok | 60s |
| 5 | Bir kişi bölgenin yanından geçer (girmeden) | Alarm yok | 60s |
| 6 | Bir kişi bölgeye girer ve durmadan dolaşır (loitering) | ALARM (~2 sn sonra) | 120s |
| 7 | Duvar üstünde tırmanan kişi (YOLO görmeyebilir) | Hareket fallback ile ALARM | 60s |
| 8 | Rüzgarda sallanan dal / bayrak | Alarm yok | 120s |
| 9 | Kuş / böcek kameraya yakın geçişi | Alarm yok | 30s |
| 10 | Aynı kişi 30 sn arayla 2 kez girer | İlk: ALARM. İkinci: alarm yok (cooldown) | 120s |

İPUCU: Senaryo 7 (duvar tırmanışı) en kritik. Mümkünse bir asistanla planlanmış bir tırmanış kaydedin. Bu sahnenin kaydı, sistemin gerçek hayatta en çok değer ürettiği anı temsil eder.

# 4. Modül 1 — Kaçak Araç Tespit Testi

## 4.1. Test Ekranını Açma

- GateGuard sunucunun çalıştığından emin olun (start.bat).

- Tarayıcıda http://localhost:8000/alpr-test adresini açın.

- "Foto Testi" sekmesi tek karelik test, "Video Testi" tüm video için kullanılır.

## 4.2. Tek Bir Video İle Test

- Video Testi sekmesine geçin.

- Örnekleme hızını seçin: ilk testte "Her 5. frame" yeterli, hassas kalibrasyonda "Her frame".

- Güven eşiği sürgüsü %30'da bırakın (varsayılan).

- Kayıt aldığınız MP4'ü ekrana sürükleyip bırakın.

- İşlem tamamlandığında ekranda görünecek olanlar: işaretli video, kareye göre tespit istatistikleri, plaka listesi.

- Sonuçları gözden geçirin: her plaka tek satırda görünmeli; aynı araç birden fazla geçiş olarak görünüyorsa parametreler ayarlanmalı.

## 4.3. Modül 1 Kabul Kriterleri

| Metrik | Hedef | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Plaka okuma doğruluğu | ≥ %85 | Doğru plakaların oranı (10/10 kayıt üzerinden) |
| Yetkili / yetkisiz ayrımı | ≥ %95 | Beyaz listeyle eşleşme doğruluğu |
| Yön tespiti (giriş/çıkış) | ≥ %85 | Kameranın açısına bağlı |
| Aynı araç tek-geçiş | %100 | Cooldown ile birden fazla kayıt olmamalı |
| İşlem hızı (CPU) | ≥ 5 fps | Mini PC'de tek kamera için |

## 4.4. Hatalı Sonuçlarda Yapılacaklar

- Plaka okunmuyor: Konfigürasyondan CONFIDENCE_THRESHOLD'u 0.45'ten 0.35'e düşürün ve tekrar deneyin. Hâlâ olmazsa kameranın çözünürlüğünü ve plaka açısını kontrol edin (60°+ açı zorlar).

- Aynı araç 2 kayıt: FUZZY_TOLERANCE değerini 1'den 2'ye yükseltin (.env). MIN_FRAMES_FOR_COMMIT 2'de kalsın.

- Yarım plaka kaydediliyor: Validate kuralı zaten aktif. Yine olursa plaka regex'i kameranıza uygun mu kontrol edin (app/plate_detector.py).

- Yön ters tespit: .env'de CAMERA_ENTRY_SIZE_CHANGE değerini değiştirin (approach ↔ recede).

# 5. Modül 2 — Kaçak İnsan Tespit Testi

## 5.1. Tek Video Testi

- Tarayıcıda http://localhost:8000/intrusion-test açın.

- Video Testi sekmesine geçin.

- Örnekleme: "Her 5. frame" — tek kişi/iki kişi senaryolarında yeterli.

- Güven eşiği: %30 (varsayılan, sahada en iyi sonuç bu eşikte).

- MP4'ü sürükleyip bırakın.

- Sonuç ekranında: işaretli video, kişi sayısı zaman çizelgesi, ortalama güven oranı.

## 5.2. Toplu Test (Klasör Bazlı Benchmark)

Birden fazla foto/video kaydını bir klasöre koyup tek seferde geçirebilirsiniz. Doğruluk, hassasiyet, F1 skoru otomatik hesaplanır.

Klasör yapısını şu şekilde hazırlayın:

C:\GateGuard-Tests\fotograflar\
  positive\          ← kişi VAR olan fotolar
  negative\          ← kişi YOK olan fotolar
  edge_cases\        ← kedi, köpek, manken vb.

Sonra PowerShell'de:

cd C:\Users\asus\Desktop\code\"Out of work"\plate-track-guard-alert
python scripts/benchmark_intrusion.py --folder C:\GateGuard-Tests\fotograflar ^
  --report rapor.md --conf 0.30

Çıktı: confusion matrix + accuracy/recall/precision/F1 değerleri. Markdown rapor (rapor.md) Word'e yapıştırılarak yönetime sunulabilir.

## 5.3. Modül 2 Kabul Kriterleri

| Metrik | Hedef | Önemi |
| --- | --- | --- |
| Recall (kişiyi yakalama) | ≥ %90 | Gerçek izinsiz girişin %90'ı yakalanmalı |
| Specificity (boş alanda alarm yok) | ≥ %95 | Yanlış alarm en kritik şikayet kaynağı |
| Hayvan elimine etme | %100 | Hiçbir kedi/köpek alarm tetiklememeli |
| F1 skoru | ≥ 0.90 | Genel başarı |
| Hareket fallback (duvar üstü) | ≥ %70 recall | YOLO'nun göremediği durumlarda |

## 5.4. Hatalı Sonuçlarda Yapılacaklar

- Kişi tespit edilmiyor: .env'de INTRUSION_CONFIDENCE değerini 0.30'dan 0.20'ye düşürün. Hâlâ tespit olmazsa kameranın gece görüş kalitesi ve çözünürlüğünü kontrol edin.

- Çok fazla yanlış alarm: INTRUSION_MIN_CONSECUTIVE_FRAMES değerini 3'ten 4'e yükseltin. INTRUSION_MIN_LOITER_SEC=2 yapın.

- Kedi/köpek alarm tetikliyor: YOLO modeli detect_animals zaten çalışıyor. Beraber yapılacak şey: bölge sınırını duvar üstüne çekip yer seviyesinden uzak tutmak.

- Hareket fallback yanlış alarm üretiyor: Bu özelliği yalnızca duvar üstü gibi sınır bölgelerinde aktifleştirin. Avlu içi geniş alanlarda kapalı kalmalı.

# 6. Sonuçların Raporlanması

Test sonrasında üreteceğiniz çıktılar ve nereye kaydedileceği:

| Çıktı | Otomatik Konum | Ne İşe Yarar |
| --- | --- | --- |
| İşaretli video (M1/M2) | static/test_outputs/ | Görsel kanıt — hangi karede neyin görüldüğü |
| Confusion matrix CSV | <klasör>/benchmark_results.csv | Excel'e aktarıp grafiklendirme |
| Markdown rapor | Belirttiğiniz yol (örn. rapor.md) | Yönetime sunum |
| Olay screenshot'ları | static/intrusion_clips/ | Resmi delil |
| Olay video klipleri | static/intrusion_clips/ | Resmi delil |
| DB kayıtları | data/gateguard.db | Geçmişe dönük tüm olaylar |

Yönetim kuruluna sunulacak özet için en az şunları içeren bir tablo hazırlayın:

- Toplam test edilen senaryo sayısı (M1 + M2)

- Doğru tespit edilen senaryo sayısı

- Yanlış alarm sayısı (en kritik metrik)

- Kaçırılan olay sayısı

- Belirlenen final parametre seti (kullanılacak .env değerleri)

# 7. Hızlı Referans

## Kullanışlı Komutlar

# Kameradan 60 sn kayıt
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i "rtsp://..." -t 60 -c copy kayit.mp4

# Foto klasörü benchmark
python scripts\benchmark_intrusion.py --folder C:\test\ --conf 0.30 --report rapor.md

# .env yeniden yükle (sunucuyu yeniden başlat)
start.bat

# Sunucu loglarını canlı izle
Get-Content data\logs\app.log -Wait -Tail 50

## Önemli Dosya Yolları

| Amaç | Yol |
| --- | --- |
| .env yapılandırması | .env (proje kökü) |
| Test ekranları (tarayıcı) | /alpr-test , /intrusion-test , /night-watch |
| Bölge editörü | /zones (önce kamera kaydı yapın) |
| Kamera yönetimi | /cameras |
| Test çıktıları | static/test_outputs/ |
| Olay arşivi | static/intrusion_clips/ ve screenshots/ |
| Veritabanı | data/gateguard.db |
| Log dosyaları | data/logs/ |

## İlk Hafta Önerilen İş Akışı

- Gün 1: ffmpeg ile her saatten 5 dakikalık kayıt al (gündüz, akşam, gece).

- Gün 2: Kayıtlardan plaka geçişlerini ayıkla, Modül 1 test ekranında geçir.

- Gün 3: .env'de plaka eşiklerini final ayarla; bir günlük canlı sınama.

- Gün 4: İnsan senaryolarını planla (asistanla 5–10 farklı durum), kaydet.

- Gün 5: Modül 2 benchmark çalıştır; bölge sınırlarını ayarla.

- Gün 6: Hareket fallback'i sadece duvar üstü bölgelerde aktifleştir, doğrulama testi yap.

- Gün 7: Final parametreleri .env'e yaz, raporu yönetim kuruluna sun.

DESTEK: Sorun yaşadığınızda ekran görüntüsü + log dosyası ile birlikte iletişime geçin. Logların son 100 satırı genelde yeterlidir.